福建片仔癀化妆品有限公司

膏霜后道包装生产线采购项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2024年2月

福建片仔癀化妆品有限公司

膏霜后道包装生产线采购项目公开比选公告

我司一楼车间拟配置1条膏霜后道包装生产线，欢迎具备资质要求的单位参与比选，具体事项如下：

- 项目概况

1.1比选人：福建片仔癀化妆品有限公司；

1.2项目名称：膏霜后道包装生产线采购项目；

1.3项目内容：夹瓶输送、自动输送工作台、纸盒视觉检测剔除、烟包设备等成套设备，详见附件六。

1.4本项目最高限价人民币 54.9万元（含税），报价超过 54.9万元的参选文件将被视为无效。

二、参选单位资格要求

2.1具有合格有效的企业营业执照；

2.2具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3保证提供的一切材料真实、有效；

2.4本比选项目不接受联合体参选；

2.5与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理；

2.7未按规定将比选保证金汇入我司账户的将取消参选资格。

三、比选方式及方法

3.1比选方式：公开比选；

3.2比选方法：采用综合评审法，评审细则见附件七。 若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。若同时出现专票和普票，则按专票的不含税价与普票的含税价进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选文件的编制要求：

4.1.1参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2参选文件修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：报价单和报价明细表（需签名、盖公章，单独密封）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章），若授权代表参选则提供授权委托书（附件二）（加盖公章）及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件三：参选方关联企业情况声明（加盖公章）；

4）附件四：承诺函、售后服务及培训承诺（加盖公章）；

5）附件五：退回比选保证金说明函（加盖公章）；

5）营业执照等相关证件复印件（加盖公章）；

6）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参

选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关；

4.1.4参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2凡有意参加比选者，请于2024年 2月29 日下午16：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将按作废处理:

1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3）隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4）未提供参选方关联企业情况声明的；

5）比选文件超过规定时间送达。

4.4比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、保证金

有意参加比选的企业需将比选保证金（￥10000元，大写：人民币壹万元整），于2024年 2月28 日12：00前汇入我司账户（开户银行：工行福建漳州分行龙江支行，帐号：1409 0201 0900 1044 306）。付款户名需与参选方单位名称一致，汇款时请备注：膏霜后道包装生产线采购项目比选保证金。我司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认，未按规定将比选保证金汇入我司账户，将取消参选资格。

确定中选方后，中选方在签订合同前需交合同履约保证金3万元整（中选方比选保证金直接转为履约保证金，并补足差额部分），履约保证金将于膏霜后道包装生产线项目验收合格后10个工作日内无息退还。

不退还情形：中选方无正当理由不与我司订立合同，在签订合同时向我司提出附加条件，或不按比选文件要求提交履约保证金等情形的，我司有权取消其中选资格，比选保证金不予退还。履约保证金不予退还情形在合同中另行约定。

六、合同价格形式

本项目采用固定总价，包括但不限于项目制造、安装、调试费、运费、税费等一切相关费用。

七、付款方式

1.合同签订后，中选人在25个工作日内将设备全部到达我公司，安装调试、验收合格、收到中选方合同全额发票后10个工作日内，支付合同总金额的90%，留合同总金额的10%作为质保金，待质保期满后支付。

2.设备安装调试、验收合格后满壹年且符合质保要求，比选人在10个工作日内一次性支付10%质保金（无息退还）。

八、工期

合同签订之日起25个工作日内交货，安装、调试时间10个工作日内（到货后安装时间根据比选方安排）。

九、质保期

整体项目质保 1 年。

十、比选程序

评审时间：比选时间截止后 15个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

十一、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题以及违反廉洁纪律时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不得参与我司比选活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

十二、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十三、联系方式：

联系人：周先生 吴先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2024年 2月23 日

附件一：

- 报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

- 我方已仔细研究了 膏霜后道包装生产线采购项目 公开比选公告的全部内容，愿以总价为            元（含税），承接膏霜后道包装生产线采购项目工作。（注：本报价书总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              （增值税专用发票或普通发票）；税率：       。

3、本项目采用固定总价，包括但不限于项目制造、安装、调试费、运费、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                   （盖参选人单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

电      话：

传      真：

年   月   日

- 分项报价明细表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

附件二：                授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加福建片仔癀化妆品有限公司 （比选单位） 膏霜后道包装生产线采购项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：
承诺函

致：福建片仔癀化妆品有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品有限公司膏霜后道包装生产线采购项目公开比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 交货期：合同签订之日起25个工作日内交货，安装、调试时间10个工作日内（到货后安装时间根据比选方安排）。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

- 承诺整体项目质保 1 年。

- 按比选文件要求的付款方式执行。

参选单位（加盖公章）

法定代表人/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

售后服务及培训承诺

参选单位（加盖公章）

法定代表人/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件五：

退回比选保证金说明函

致：福建片仔癀化妆品有限公司

我司参加贵司项目名称：膏霜后道包装生产线采购项目的比选，按比选文件要求提交10000元（大写：壹万元整）比选保证金。若我单位未中选请将比选保证金退回原交款账户，

附：

银行账号：

收款单位：

开户银行：

参选单位（加盖公章）

附件六：

膏霜后道包装生产线采购项目技术要求

1生产能力需求：

| 序号 | 要求内容 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稳定生产速度：纸盒高度70-90mm≥45盒/分钟；纸盒高度70mm以下≥50盒/分钟。 | * |  |
|  | 设备稼动率不低于90% 稼动率= 连续5个班次合格品数量/连续5个班次实际生产时间*理论设备速度。 | * |  |
|  | 任选3种规格产品试生产6万瓶，测试设备性能是否符合要求。 | * |  |
|  | 烟包模具7套：71*71*77mm、61*61*64mm、65*65*91mm、73*60*63mm、66*57*60mm、89*89*88mm、76*76*64mm。 | * |  |

2 生产工艺需求：

| 序号 | 要求内容 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夹瓶输送机长1200mm左右（主、从动轮中心距），适用于直径40-80mm、高度45-95mm的瓶子；更换规格时调试应快速、方便，调整时间控制在十分钟之内。该设备应安装于灌装与包装的中间处，实现灌装与包装良好过渡，传送的过程中可完成喷码（灌装出口处），前后端受力均匀，皮带于滚轴前不掉瓶，左右输送带同速平稳，生产瓶数再40-70分钟时，夹瓶喷码符合要求（不能超出喷印范围）。夹瓶皮带圆角前不掉瓶。保证喷码信息清晰完整易识别（字符间距均匀），同时不得对包装瓶造成损伤。 | * |  |
|  | 夹瓶输送带配置配置西门子、松下或同等质量以上品牌的伺服电机。 | * |  |
|  | 自动输送工作台：长10000mm×宽800mm×高750-850mm（可调），皮带有效宽度：260 mm，皮带比平台低10mm；工作台输送速度0-15米/分钟，传送的过程中可完成喷码，保证喷码信息清晰完整易识别（字符间距均匀） | * |  |
|  | 自动输送工作台面板、机体槽梁、机架、连接架工作台支架、机头架（含电机安装座）、防护罩（机头）、护框、电控箱面板均采用国标SUS 304不锈钢板；其中面板、电控箱面板板厚2mm。工作台护框高25毫米，和面板一体成型；工作台必须牢固、平稳，能够承重1000N/米表面加工精度。不锈钢表面打磨抛光200目；不锈钢焊接部位整体透焊，打磨光滑无毛刺；工作台不锈钢面板整体透焊，打磨光滑无毛刺。 | * |  |
|  | 花盒视觉检测剔除机：单独配置输送带（长1000mm×宽250mm×高750-850mm（高度可调）），检测速度≥100盒/分钟，可根据现场喷码样本调整。可检测产品标签上的批号、生产日期、合格及班组号是否错误，判断喷印效果，喷印位置距离，有无断点、空点、模糊、重影等，发现产品喷印信息错误时可显示错误提示并发出信号剔除错误产品。使用国际知名品牌的智能相机和算法（如康耐视、基恩士等）。 | * |  |
|  | 自动输送平台、视觉检测输送带均配置西门子、松下或同等质量以上品牌的可调速变频电机及变频调速器（数显），转速：0——1600r/min。 | * |  |
|  | 二次转向输送带：长1000mm×宽250mm×高750-850mm（可调），可以实现不转向、顺时针90度转向、逆时针90度转向。 | * |  |
|  | 三次翻转输送带：长1200mm×宽250mm×高750-850mm（可调），可以实现不翻转、一次翻转、二次翻转、三次翻转。 | * |  |
| 烟包机 |  |  |  |
|  | 四方平整，裹包密封，薄膜透明、无破孔、无皱折、无明显气泡。裹包后的产品能满足电子监管码扫描需求。 | * |  |
|  | 设备包装范围尺寸：长60-320mm宽45-210mm,高20-90mm。 | * |  |
|  | 带易拉丝线，接头搭接平整，配置无易撕线报警停机功能。 | * |  |
|  | 带静电消除器，气胀轴（带标尺）。 | * |  |
|  | 无膜及无易撕线报警停机功能。 | * |  |
|  | 六面热封设备做不同产品时调整规格不需要更换任何配件，调整规格时间不超过1分钟；速度与烟包机匹配。 | * |  |
|  | 该包装外盒包裹裹膜，要求平整不皱，不塌陷。 | * |  |
|  | 采用平推烟包的方式，适应多规格切换。 | * |  |
|  | 设备在烟包的过程中，有防止对化妆品盒子的表面产生划痕、划伤的措施，包装过程不得划伤纸盒。 | * |  |
|  | 热封BOPP膜所需温度105℃～180℃范围内应任意可调设置，且温差偏差在±2℃内。设备须适用厚度2.0-2.15丝BOPP平烫膜，厚度3.5丝点烫膜 PVC材质的材料（预留功能）。薄膜卷芯的内径76mm。 |  |  |
|  | 烟包机的进料输送、推包、下膜、长侧封口、下折膜、折角等动作采用伺服电机控制。 | * |  |
|  | 设备能通过更换模具或规格件实现对不同规格的产品进行生产， 更换模具方便、快捷，模具更换时间确保在30分钟以内完成，所有能够调节的位置需要有标尺。更换产品部分动作有记忆功能，可以自动更加产品配方复位（如推盒，顶盒，长封，下折）便于维护等特点。 | * |  |
|  | 裹膜成形后需要单包输出。 |  |  |
|  | 供盒装置：与前端设备连线方式。 | * |  |
|  | 设备具有点烫和平面烫功能，需方可以根据产品的要求不同进行选择，自动切换。 | * |  |

3 功能及技术参数需求：

| 序号 | 要求内容 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 裹膜和折叠包封成形合格率≥98%； 合格率=生产合格数量/生产总数量*100%；设备调试的次品及不合格包材除外。 | * |  |
|  | BOPP膜破损率≤1%；破损率=破损重量/总使用量。 |  |  |
|  | 伺服电机送膜；调整下膜长度只需要调整参数即可； | * |  |
|  | 自动切膜长度误差应在±1mm范围内； |  |  |
|  | 人机界面语言，采用中文；控制面板上应包括且不限于机器的控制功能，如启动、停止、手动操作、 速度设定、速度的显示、生产参数的设置和显示，如产品计数、产品清零、速度、设备运行时间、故障报警信息等。 | * |  |
|  | 人机界面操作在设备外部，采用悬臂的方式； | * |  |
|  | 设备上部有安全防护罩并配备开门停机功能； | * |  |
|  | 设备传动件点检标准及要求，设备传动平面图至原理图 |  |  |
|  | 工作气压0.8MPa范围内。 | * |  |
|  | 电线的两端都要有线号，线号和图纸上的相一致。 |  |  |
|  | 包装后的产品能全密封、防潮、防污染。应拥有瞬间封口技术，热封温度不得对产品产生影响。 |  |  |
|  | 气动阀和气动制元件配置应采用国际知名品牌（亚德客及以上）。 | * |  |

4设备清洁需求：

| 序号 | 要求内容 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备所有直接接触盒子的不锈钢表面均须作镜面抛光处理，不得划伤盒子表面。 |  |  |
|  | 设备防护罩及需经常拆卸部件采用快装联接，便于部件维护操作，需要配有主动联锁装置。 |  |  |
|  | 提供拆卸方法、安装顺序，及必备的专用工具 |  |  |
|  | 所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接，设备的设计应提高清洁的可操作性。 |  |  |
|  | 设备设有自动运行模式和手动运行模式。 | * |  |
|  | 设备的不锈钢外罩做不锈钢拉丝处理，设备表面及安全门罩不能产生晃眼反光。 |  |  |

5 公用系统需求：

| 序号 | 要求 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 伺服电机、变频器、触摸屏、PLC控制器采用西门子或三菱、欧姆龙、松下等同等级品牌，PLC系统配备网络接口并支持OPC通讯协议，其余电器采用国际知名品牌。 | * |  |
|  | 控制柜及操控按钮等电控装置应密封良好并有排风装置，能有效阻止灰尘、水和湿气进入。 |  |  |
|  | 采用HMI有中文显示，所有工艺参数可以设定、显示、记录和存储。电柜防护等级IP54。 |  |  |
|  | 操作权限设定密码。密码错误无法进入系统操作。参数设定必须通过用户权限管理保护（密码）。 |  |  |
|  | 断电时，机器立即停稳，以保护操作工、设备和产品。恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。运行过程出现意外停机，数据或配置参数的不会丢失。 |  |  |
|  | 系统应具有诊断功能以识别和阐述故障，屏幕显示导致设备停机的故障，系统可记录储存故障信息。 |  |  |
|  | 设备具有自动运行模式和半自动/手动运行模式，可以根据用户需要灵活切换，方便调试维修。 |  |  |
|  | 整线设备配有电源包含装置，当电源电压波动超出设定范围，会损耗控制原件时，设备会自动切断电源，避免控制原件的损坏。 |  |  |
|  | 电气线路密闭布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。 |  |  |
|  | 所有供电，供气线路都应通过数字、字母等进行标识，须将线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。电气面板和部件的铭牌标签应与技术文件相一致，铭牌应永久性地附在所参考的表面上。 |  |  |
|  | 设备的外露电缆或辅助管线应配备洁净套管。 |  |  |
|  | 线路应密闭在接线槽内，设计时应考虑应密闭化管道化，防水性易清洁。 |  |  |
|  | 所有的部件应根据部件制造厂家的建议进行接地。 |  |  |
|  | 仪器仪表应选用国际知名品牌，应提供有资质的检验合格证。 |  |  |
|  | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 |  |  |
|  | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 |  |  |

6安全需求：

| 序号 | 要求 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |  |  |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数，并配有中文说明。 |  |  |
|  | 设备至少应在操作面板和机身两处设置急停按钮，以便异常情况切断设备运转；恢复供电，重新开启动力必须要求人员操作，不能自动开启。 |  |  |
|  | 安全门打开时，触摸屏产生报警信息，报警器发出报警，消除报警故障后需要复位运行。 |  |  |
|  | 安全防护装置不能带有对人造成伤害的锐边、尖头、夹角，必要时需进行警示。 |  |  |
|  | 设备应配急停开关，且数量、安装位置、型号和配线符合GB16754-1997《机械安全 急停设计原则》（注：所有的急停开关应为黄色背景－红色蘑菇头）。 |  |  |
|  | 设备应配有启动控制器，不会自动重启，只有通过复位按钮或启动按钮作用后方可启动设备，控制器必须容易辨识和不易误触动。 |  |  |
|  | 设备的永久性带电线路、接线端子以及大于50V AC 和75V DC的端子均进行适当遮盖。 |  |  |
|  | 设备的核心转动部件的转向和转速应当被标识。 |  |  |
|  | 设备配有点动模式，单按钮点动设备运行时，设备运动部件都有防护装置保护，即打开防护罩无法执行点动操作，关闭防护罩后方可执行点动操作。 |  |  |
|  | 设备的电源开关具备断能上锁功能。 |  |  |
|  | 转动部位有明显的警示标识。 |  |  |
|  | 主传动机构在封闭的箱体内，润滑系统不对外界产生污染，同时所有润滑点均不得对物料造成任何污染。 |  |  |
|  | 设备运转时距离设备四周1m远的噪音在75dB以下。 |  |  |
|  | 温度超过60℃的易烫伤部位、易产生机械伤害贴警告条，且应有适当材料或装置保护，不得裸露。 |  |  |

7 售后服务和培训：

| 序号 | 要求 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商在国内专业服务队伍能够提供快速的备件供应和维修服务，供方应 保证在设备出现故障后且买方提出维修要求后在2小时内予以回复，若故障需要现场处理，供方应在24小时内派相关的售后工程师到达买方的工作现场进行维修。 |  |  |
|  | 培训在买方现场进行，内容包括，但不限于： ---设备的基本组成，了解各组成部分的新技术 ----设备主要部件的装配和拆卸，内部结构； ---设备的日常维护； ---设备的故障分析方法与解决步骤 使需方人员达到一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。 |  |  |
|  | 保修要求：整线质保期不低于一年；有效日期为设备验收合格之日起。设备发生非人为因素的故障，在保修期内卖方负责免费维修或更换零件。 |  |  |
|  | 设备到货，买方通知卖方来厂安装日期起，应在10个工作日内完成安装、调试。调试人员的一切费用由卖方承担。 |  |  |
|  | 卖方报价需含设备主体及相应配件费用、运输费、包装费、现场安装调试费、培训费、到货后的卸车费、开箱费、搬运费等。 |  |  |
|  | 交货期：合同签订后25个工作日内完成设备的制造并运到买方工厂。 |  |  |

8 文件需求：

| 序号 | 要求 | 备注 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备操作说明书系统的操作、维护，预防性维修表，主要部件安装图及数据。 |  |  |
|  | 设备控制接线图。 |  |  |
|  | 设备应有机械原理图。 |  |  |
|  | 供应商须提供说明书纸版1份，电子版本1份。内容包括并不限于设备原理、设备总图、零件图、操作规程、注意事项、维护、检修、电气布置图、电气原理图等。 |  |  |

- 附件七：

膏霜后道包装生产线采购项目评审细则

一.评审小组只对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较。

二.评审采用评分法进行评审。并按合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中参选总价低的排在前面；若综合得分和总价仍相同，则其中技术得分高的合格参选人将被排在前面。最后，评审小组将按照各合格参选人综合得分从高到低依次推荐出第一、第二、第三中选候选人。

三.合格参选人的综合得分分成三部分：技术部分评分、商务部分、报价部分。各部分评分分值分布如下：总分值为100分，小数点后保留两位。

1、技术分 PT（30分）

完全满足比选文件技术参数要求的得30分；在此基础上，比选文件中标注“*”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效比选处理；一般参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。

2、商务分 PB（10分）

2.1产品业绩（0-4分）：参选标的物近三年（2021年至今）内，参选人完成过与本项目同类项目有效业绩，提供三个合同，合同总金额最高的参选人得4分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，第五名及以下得0分。（注：须提供合同首页、金额页及双方签字盖章页的复印件，合同原件备查）；

2.2资质（0-2分）：提供本项目设备应用专利证书（需备注每项专利对设备性能提升的具体应用），每提供一项得1分，最高得2分。

2.3售后服务及培训（0-4分）

根据参选人的售后服务及培训承诺进行评分：

【优】客户化定制技术服务承诺到位、细致，培训计划及培训内容安排科学、合理、可行；能够提供7*24小时邮件/电话技术服务并保证在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在2小时内予以回复，24小时以内能够提供现场技术服务支持。(4分)

【良】客户化定制技术服务承诺到位，培训计划及培训内容安排合理；能够提供7*24小时邮件/电话技术服务，能够在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在4小时内予以回复，48小时以内能够提供现场技术服务支持。(2分)

【差】客户化定制技术服务、培训计划及培训内容安排基本满足需求；能够提供7*24小时邮件/电话技术服务，在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在8小时内予以回复，超过48小时能够提供现场技术服务支持。(0分)

3.价格分  PF（60分）

评审小组将按下列方法计算各合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数。

∣Bn-B平∣

PF＝ 60－ —————------ × 100×Q

B平

式中：Bn --- 各合格参选人报价；

B平--- 合格参选人报价的平均价；

Q  --- 权重系数，

当Bn＜B平时，Q=0.5；

当Bn＞B平时，Q=1。

注：报价分最高为60分，最低为40分（低于40分的按40分计）。

4.评审最终得分为各部分评分分值之和，并四舍五入取小数点后2位数。

综合得分：P=PT+PB+PF